| 设备名称 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 数量：1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口/国产/无要求：无要求 |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  | 备注 |
| 一、 | 设备用途：成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、新生儿、小儿血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等能满足开展新的临床应用需求，并具备持续升级能力 ； |  |  |  |
| 二、 | 技术规格及要求 |  |  |  |
| 1 | 系统概述： |  |  |  |
| 1.2 | 全数字化超声成像系统及全新的超声技术平台； |  |  |  |
| 1.3 | 全新集束精准发射技术； |  |  |  |
| 1.4 | 脉冲优化处理技术； |  |  |  |
| 1.5 | 自适应增益补偿技术； |  |  |  |
| 1.6 | 全数字化多波束形成器； |  |  |  |
| 1.7 | 数字化二维灰阶成像单元及 M 型显示； |  |  |  |
| 1.8 | 自适应彩色多普勒成像； |  |  |  |
| 1.9 | 自适应宽频带彩色多普勒成像； |  |  |  |
| 1.10 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； |  |  |  |
| 1.11 | 彩色多普勒能量图技术（CDE/CPA），微视血流成像技术； |  |  |  |
| 1.12 | 数字化彩色多普勒血流成像； |  |  |  |
| 1.13 | 所有配置探头均具有组织谐波成像； |  |  |  |
| 1.14 | 空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线（提供证明照片和材料）； |  |  |  |
| 1.15 | 具备智能血流跟踪技术，ROI框和角度自动优化； |  |  |  |
| 1.16 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有探头； |  |  |  |
| 1.17 | 智能图像扫描技术（作用于2D、彩色及Doppler），单键操作，可自动调节增益、动态范围、Doppler基线、标尺等参数； |  |  |  |
| 1.18 | 高清放大功能，高清放大感兴趣区域，无细节丢失； |  |  |  |
| 1.19 | 一键智能图像优化功能，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； |  |  |  |
| 1.20 | 实时二同步/三同步能力； |  |  |  |
| 1.21 | 超声声速自动校准技术，一键式角度校正和反转的血流优化； |  |  |  |
| 1.22 | 扩展成像技术：凸阵、线阵、成人心脏探头均具有此功能； |  |  |  |
| 1.23 | 频谱及图像电影回放； |  |  |  |
| 1.24 | 自动频谱跟踪和计算； |  |  |  |
| 1.25 | 支持多普勒实时自动计算功能； |  |  |  |
| 1.26 | 组织多普勒支持解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |  |  |
| 1.27 | 自适应增益补偿技术； |  |  |  |
| 1.28 | 组织多普勒技术（TDI）：具有彩色、谐波、PW、M型多种模式； |  |  |  |
| 1.29 | 内置一体化超声图像工作站； |  |  |  |
| 2 | 系统通用功能 |  |  |  |
| 2.1 | LED高分辨率彩色液晶显示器，无闪烁，分辨率1920*1080P, 可上下左右任意旋转； |  |  |  |
| 2.2 | 操作面板具备液晶触摸屏，按功能分区，支持多点触控。操作面板可上下左右进行高度调节和旋转； |  |  |  |
| 2.3 | 液晶触摸屏与监视器可同步显示实时图像，以便术中使用； |  |  |  |
| 2.4 | 系统具有超声图像剪贴板功能，操作者可以选择是否将已存储图像直接显示在屏幕上； |  |  |  |
| 2.5 | 具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等； |  |  |  |
| 2.6 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； |  |  |  |
| 2.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节以及常用所需的外部调节和组合调节； |  |  |  |
| 2.8 | 支持各种双同步和三同步扫查模式； |  |  |  |
| 2.9 | 支持静态和动态图像存储，（电影） 重现单元，双幅回放动态比较； |  |  |  |
| 2.10 | 符合国家安全质量要求； |  |  |  |
| 3 | 探头规格 |  |  |  |
| 3.1 | 探头接口≥ 4个，同时激活并且可以互换互用； |  |  |  |
| 3.2 | 探头配数量及探头频率要求； |  |  |  |
| 3.2.1 | 单晶体腹部凸阵探头1把； |  |  |  |
| 3.2.2 | 单晶体浅表线阵探头1把，支持宽景成像； |  |  |  |
| 3.2.3 | 单晶体成人心脏探头1把； |  |  |  |
| 3.2.4 | 扫描深度≥30cm； |  |  |  |
| 3.2.5 | B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、 B/CWD； |  |  |  |
| 4 | 二维显像参数 |  |  |  |
| 4.1 | 腹部探头扫描深度≥38 cm； |  |  |  |
| 4.2 | 线阵探头最小扫描深度≤1cm； |  |  |  |
| 4.3 | 系统具有图像不失真的数字化局部放大功能； |  |  |  |
| 4.4 | 组织自动优化功能，自动识别、柔化强回声，提高细微分辨力，或其他图像智能优化技术； |  |  |  |
| 4.5 | 智能优化技术，实时优化二维图像，频谱多普勒成像，彩色图像，彩色取样框位置，频谱图像，频谱取样门大小、位置及偏转角度，该技术必须为实时信号前处理技术，探头不接触人体时不发生变化； |  |  |  |
| 4.6 | 超声造影成像技术：具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式，实时超声造影及爆破成像技术，造影剂有效显示时间≥8分钟，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头应用； |  |  |  |
| 4.7 | 灰阶图像回放≥2200幅； |  |  |  |
| 4.8 | 具备增益调节功能：B/M 可独立调节； |  |  |  |
| 4.8.1 | 具有TGC时间增益补偿功能，并且≥8 段； |  |  |  |
| 4.8.2 | 具有LGC侧向增益补偿功能，并且≥8段（提供图片证明）； |  |  |  |
| 5 | 频谱多普勒 |  |  |  |
| 5.1 | 方式：脉冲波多普勒(PWD)、连续波多普勒(CWD)、高脉冲重复频率(HPRF)； |  |  |  |
| 5.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PWD≥10m/s、CWD≥28m/s； |  |  |  |
| 5.3 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）； |  |  |  |
| 5.4 | 频谱回放≥30秒； |  |  |  |
| 5.5 | 取样宽度及位置范围：宽度0.6mm至19mm，分级可调； |  |  |  |
| 5.6 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  |  |  |
| 5.7 | 显示和控制：反转显示（左/右：上/下）、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展，局部放大及移位； |  |  |  |
| 5.8 | 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围； |  |  |  |
| 5.9 | 自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测； |  |  |  |
| 5.10 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择； |  |  |  |
| 6 | 弹性成像技术 |  |  |  |
| 6.1 | 提供实时软组织弹性成像技术。具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式； |  |  |  |
| 6.2 | 实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像； |  |  |  |
| 6.3 | 支持浅表线阵探头及腔内探头弹性成像，具备囊实性结构鉴别弹性成像技术； |  |  |  |
| 7 | 剪切波弹性成像 |  |  |  |
| 7.1 | 支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头剪切波弹性成像； |  |  |  |
| 7.2 | 具备两种剪切波定量技术，包括点式剪切波定量及实时剪切波弹性定量技术；可定性定量软组织弹性值，可用文字标记测量点、结节或肝段。 |  |  |  |
| 7.3 | 点式剪切波定量技术，是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度； |  |  |  |
| 7.4 | 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示； |  |  |  |
| 7.5 | 测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差； |  |  |  |
| 7.6 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价； |  |  |  |
| 7.7 | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式； |  |  |  |
| 7.8 | 取样框可调节大小； |  |  |  |
| 7.9 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量； |  |  |  |
| 7.10 | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s显示； |  |  |  |
| 8 | 彩色多普勒 |  |  |  |
| 8.1 | 彩色多普勒成像； |  |  |  |
| 8.2 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)； |  |  |  |
| 8.3 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)； |  |  |  |
| 8.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)； |  |  |  |
| 8.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）； |  |  |  |
| 8.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； |  |  |  |
| 8.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的显示范围：－25° ~ + 25°, 可调；； |  |  |  |
| 9 | 组织多普勒成像单元 |  |  |  |
| 9.1 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像； |  |  |  |
| 9.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号； |  |  |  |
| 10 | 组织谐波成像单元 |  |  |  |
| 10.1 | 编码二次谐波技术； |  |  |  |
| 10.2 | 编码脉冲反向谐波技术； |  |  |  |
| 10.3 | 谐波频率和基波频率同时显示； |  |  |  |
| 11 | 超声造影成像单元 |  |  |  |
| 11.1 | 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像； |  |  |  |
| 11.2 | 支持左心室造影； |  |  |  |
| 11.3 | 支持血管/腹部造影成像； |  |  |  |
| 11.4 | 支持低机械指数的心肌灌注造影成像； |  |  |  |
| 11.5 | 具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调； |  |  |  |
| 11.6 | 可与斑点噪音抑制等技术结合使用； |  |  |  |
| 11.7 | 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式； |  |  |  |
| 11.8 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据； |  |  |  |
| 11.9 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储； |  |  |  |
| 12 | 测量与分析功能 |  |  |  |
| 12.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等； |  |  |  |
| 12.2 | 妇、产科测量（含自动测量技术）：包括全面的产科径线测量、自动NT测量、自动胎心率、自动卵测量、自动盆底超声、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比。 |  |  |  |
| 12.3 | 心脏功能测量，自动心功能测量； |  |  |  |
| 12.4 | 血管内中膜自动测量； |  |  |  |
| 12.5 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定； |  |  |  |
| 13 | 信号输入/输出 |  |  |  |
| 13.1 | 输入信号：DVI、HDMI、RGB彩色视频； |  |  |  |
| 13.2 | 输出信号：复合视频、RGB彩色视频/S-视频、HD高清输出； |  |  |  |
| 14 | 图像管理与记录装置 |  |  |  |
| 14.1 | 具备数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输； |  |  |  |
| 14.2 | 主机硬盘储存静态及动态图像； |  |  |  |
| 14.3 | 硬盘容量≥500G； |  |  |  |
| 14.4 | 支持局域网/PACS等直接存储、查询与调阅； |  |  |  |
| 14.5 | 具备一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |  |  |
| 14.6 | 具备超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）； |  |  |  |
| 14.7 | 内置 DICOM 3.0 接口及相应软件，已开通，可直接使用； |  |  |  |
| 14.8 | 主机自带≥4个 USB 接口； |  |  |  |
| 14.9 | 配备中文操作手册； |  |  |  |